Relevamiento Server Virgo

Gabriel Quinteros

SORT-BOKS (2025)

Hardware

Hardware

TABLA DE CONTENIDOS

HARDWARE……………………………………….……….………. 	3

PROCESADOR……………………………………….….……. 	4

MEMORIA……………………………………………..………. 	4

BIOS……………………….…………………………….….……. 	5

PLACAS DE RED…………………………………….…….…. 	5

DISCOS RIGIDOS………………………..……….………….	5

SISTEMA OPERATIVO…………………………………………. 	7

SISTEMA OPERATIVO………………………….…………. 	8

FILESYSTEMS……………………………………….………... 	8

REDES………………………………………………….……..…. 	8

CONSUMO Y OCUPACION…………………….………. 	9

USUARIOS……………………………………………….……. 	9

GRUPOS……………………………………………….….……. 	10

SUPER-USUARIOS……………………………………...…. 	10

CRONTAB…………..……………………………………...…. 	10

BASE DE DATOS……………………………………………..……. 	11

VERSION……………………………………………………..…. 	12

TAMAÑO DE LA BASE DE DATOS……………………. 	12

TAMAÑO POR TABLESPACE…………………………... 	12

TABLAS y REGISTROS POR TABLESPACE………... 	12

SERVIDOR, INSTANCIA, SERVICE, NOMBRE…… 	13

CLUSTERS………………………………………………………. 	13

PROPIETARIOS………………………………………………. 	14

ARCHIVOS DE LOG………………………………………..……. 	15

ARCHIVO boot.log……………………………….…………. 	16

ARCHIVO anaconda.log………………………….………. 	16

ARCHIVO secure.log……………………………….………. 	16

ARCHIVO message.log……………………………………. 	16

Hardware

Hardware

PROCESADOR

Caracteristicas del Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v3

Fecha lanzam.	Núcleos	Frec basica	Caché				TDP

Q3'14		8		2.40 GHz	20 MB Intel® Smart Cache	85 W

COMANDO lscpu

Architecture:          	x86_64

CPU op-mode(s):        	32-bit, 64-bit

Byte Order:            	Little Endian

CPU(s):                	16

On-line CPU(s) list:   	0-15

Thread(s) per core:    	2

Core(s) per socket:    	8

Socket(s):             	1

NUMA node(s):          	1

Vendor ID:             	GenuineIntel

CPU family:            	6

Model:                 	63

Model name:            	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz

Stepping:              	2

CPU MHz:               	1200.000

BogoMIPS:              	4794.32

Virtualization:        	VT-x

L1d cache:             	32K

L1i cache:             	32K

L2 cache:              	256K

L3 cache:              	20480K

NUMA node0 CPU(s):    	0-15

MEMORIA

COMANDO free -h

total       used 	 free     	shared    buffers     cached

Mem:           	15G        13G     	1.5G   	9.1G   	  391M       9.3G

Swap:         	7.8G        63M  	7.7G

También en el comando TOP (sección de software),  como en el cuadro de arriba, podrá apreciarse que la memoria es suficiente, ya que no está realizando swap el S.O.

BIOS

COMANDO dmidecode | grep -A15 "BIOS Information"

BIOS Information

Vendor: HP

Version: P89

Release Date: 03/25/2019

Address: 0xF0000

Runtime Size: 64 kB

ROM Size: 16384 kB

Characteristics:

PCI is supported

PNP is supported

BIOS is upgradeable

BIOS shadowing is allowed

ESCD support is available

Boot from CD is supported

Selectable boot is supported

EDD is supported.

PLACAS DE RED

Podrá observarse que solo una de las 4 placas tiene conexión activa.

Se eliminaron lineas de la salida del comando que no eran relevantes.

COMANDO ifconfig -a

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 94:57:A5:6C:88:10

inet addr:172.18.2.12  Bcast:172.18.2.255  Mask:255.255.255.0

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 94:57:A5:6C:88:11

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 94:57:A5:6C:88:12

eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 94:57:A5:6C:88:13

lo        	Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

DISCOS RIGIDOS

COMANDO lsblk -d -o NAME,SIZE,MODEL,TYPE,STATE

NAME   	SIZE 		MODEL            		TYPE 	STATE

sda  		279.4G 		LOGICAL VOLUME   	disk 	running

sdb    		300G 		MSA 1040 SAN     	disk 	running

sdc    		600G 		MSA 1040 SAN     	disk 	running

sdd    		300G 		MSA 1040 SAN     	disk 	running

sde    		300G 		MSA 1040 SAN     	disk	running

sdf    		600G 		MSA 1040 SAN     	disk	running

sdg    		300G 		MSA 1040 SAN     	disk 	running

sdh    		300G 		MSA 1040 SAN     	disk 	running

sdi    		600G 		MSA 1040 SAN     	disk 	running

sdj    		300G 		MSA 1040 SAN     	disk 	running

sdk      		1G 		LUN 00 Media 0   	disk 	running

Información adicional : HPE MSA 1040 es una unidad de disco múltiple

Sistema Operativo

Sistema Operativo

SISTEMA OPERATIVO

Se eliminaron lineas de la salida del comando que no eran relevantes.

COMANDO uname -a

Nombre del kernel 		Linux

Nombre del host		virgo

Versión del kernel		3.8.13-118.4.2.el6uek.x86_64

Plataforma de hardware 	x86_64

Sistema operativo		x86_64 GNU/Linux

FILESYSTEMS

Los filesystem con cifras en rojo, están a más de un 80% de su capacidad, si bien esto inicialmente no genera problemas, lo recomendado es un porcentaje inferior a 75%.

COMANDO df -h

Filesystem            			Size  	Used 	Avail 	Use% 	Mounted on

/dev/mapper/vg_virgo-lv_root                50G   	11G   	37G  	23% 	/

tmpfs                 				7.7G   	72K  	7.7G   	1%	/dev/shm

/dev/sda2             			477M  	136M  	312M  	31% 	/boot

/dev/sda1             			200M  	272K  	200M   	1% 	/boot/efi

/dev/mapper/vg_virgo-lv_home	50G   	38G  	9.0G  	81% 	/home

/dev/mapper/sapdes-sapusr                    40G  	2.5G   	35G   	7% 	/usr/sap

/dev/mapper/sapdes-sapmnt                  40G   	13G   	26G  	33% 	/sapmnt

/dev/mapper/oracledesa-oradesa          295G   	26G  	254G  	10% 	/oracle

/dev/mapper/sapdatades-sapdatades   590G  	460G  	100G  	83% 	/oracle/CCD

REDES

COMANDO netstat -r

Kernel IP routing table

Destination   Gateway         	Genmask       	Flags   	MSS 	Window  	irtt 	Iface

default            fgroot.capcanat 	0.0.0.0         	UG       	0 	0          		0 	eth0

link-local        *               		255.255.0.0    	U         	0 	0         	 	0	eth0

172.18.2.0     *               		255.255.255.0   U         	0 	0          		0 	eth0

CONSUMO Y OCUPACION

No se observó saturación del procesador, se mantuvo siempre en un buen porcentaje de ocupación.

No se observaron procesos "zombies" y a simple vista, los procesos que se están ejecutando son los necesarios.

Se eliminaron lineas de la salida del comando que no eran relevantes.

COMANDO top

top - 17:36:52 up 24 days, 12:42,  1 user,  load average: 1.32, 1.53, 1.31

Tasks: 381 total,   2 running, 379 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  1.7%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 97.7%id,  0.4%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:  16037860k total, 14474640k used,  1563220k free,   401988k buffers

Swap:  8175612k total,    65164k used,  8110448k free,  9787212k cached

PID 	USER         PR  NI  VIRT    RES      SHR      S     %CPU     %MEM  TIME+ 	COMMAND

27049 	ecpadm    20   0    7241m 570m 212m   R 	88.1  	3.6        82:38.21 	ECP_00_BTC_W29

27051 	oraecp      20   0    4601m 1.2g    1.2g     S 	13.7       	8.1        11:33.34 	oracle

22006 	oraecp      -2    0    4589m 16m    14m    S  	3.9        	0.1 5     11:41.46 	oracle

17 	root          RT    0    0           0          0         S 	2.0          0.0         0:06.38 	watchdog/2

22016 	oraecp     20    0    4591m 26m    23m    S  	2.0       	0.2         30:36.13	oracle

1 	root          20    0    19416  1332   1028   S  	0.0       	0.0         0:03.36 	init

USUARIOS

A continuación se lista parte del archivo de usuarios donde se visualizan la mayoria de usuarios creados post-instalación.

Consideramos de suma importancia la creación de usuarios individuales con los atributos de administrador, y que el usuario "root" solo sea permitido de acceder desde la consola o internamente.

COMANDO cat /etc/passwd

oracle:x:54321:54321::/home/oracle:/bin/bash

ccdadm:x:54322:54324:SAP System Administrator:/home/ccdadm:/bin/csh

oraccd:x:54323:54322:SAP Database Administrator:/home/oraccd:/bin/csh

sapadm:x:54324:54324:SAP System Administrator:/home/sapadm:/bin/false

ecpadm:x:54325:54324:SAP System Administrator:/home/ecpadm:/bin/csh

oraecp:x:54326:54322:SAP Database Administrator:/home/oraecp:/bin/csh

usuario1:x:54327:54327::/home/usuario1:/bin/bash

usuario2:x:54328:54328::/home/usuario2:/bin/bash

usuario3:x:54329:54329::/home/usuario3:/bin/bash

gquinteros:x:54330:54330::/home/gquinteros:/bin/bash

msaporito:x:54331:54331::/home/msaporito:/bin/bash

wrios:x:54332:54332::/home/wrios:/bin/bash

sortboksbd:x:54326:54322::/home/oraecp:/bin/csh

fmp:x:54326:54322::/home/oraccp:/bin/csh

GRUPOS

A continuacion se lista parte del archivo de grupos donde se visualizan la mayoria de grupos creados post-instalación.

COMANDO cat /etc/group

oinstall:x:54321:

dba:x:54322:oracle,ccdadm,ecpadm,sortboksbd,fmp

avahi:x:70:

sapinst:x:54323:root,ccdadm,oraccd,ecpadm,oraecp,sortboksbd,fmp

sapsys:x:54324:

oper:x:54325:ccdadm,oraccd,ecpadm,oraecp,sortboksbd,fmp

uuidd:x:492:

usuario1:x:54327:

usuario2:x:54328:

usuario3:x:54329:

gquinteros:x:54330:

msaporito:x:54331:

wrios:x:54332:

sortboksbd:x:54333:

fmp:x:54334:

SUPER-USUARIOS

A continuación se lista parte del archivo de sudoers donde se visualizan los usuarios que fueron agregados para poder acceder al sistema como super-usuarios.

COMANDO cat /etc/sudoers

## Allow root to run any commands anywhere

root   		ALL=(ALL)       ALL

wrios   		ALL=(ALL)       ALL

msaporito      	ALL=(ALL)       ALL

gquinteros     	ALL=(ALL)       ALL

CRONTAB

No se encuentran procesos definidos en este archivo para su ejecución, solo las variables de entornos definidas por defecto.

Se eliminaron lineas de la salida del comando que no eran relevantes.

COMANDO cat /etc/crontab

SHELL=/bin/bash

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

MAILTO=root

HOME=/

Base de Datos

Base de Datos

VERSION

COMANDO lsb_release -a

LSB Version:    	base-4.0-amd64:base-4.0-noarch:core-4.0-amd64:core-4.0-noarch:graphics-4.0-amd64:graphics-4.0-noarch:printing-4.0-amd64:printing-4.0-noarch

Distributor ID: 	OracleServer

Description:    	Oracle Linux Server release 6.7

Release:        	6.7

Codename:       	n/a

TAMAÑO DE LA BASE DE DATOS

COMANDO SELECT sum(bytes)/1024/1024/1024 GB  from dba_data_files;

GB

--------------

250.234375

TAMAÑO POR TABLESPACE

COMANDO SELECT tablespace_name AS "Tablespace", SUM(bytes)/1024/1024/1024 AS "Tamaño  (GB)" FROM dba_data_files GROUP BY tablespace_name;

Tablespace                     	Tamaño   (GB)

------------------------------ --------------------

SYSAUX                            	14.6484375

PSAPUNDO                      	8.7109375

PSAPSR3                          	205.078125

PSAPSR3USR                    0.048828125

SYSTEM                            	1.77734375

PSAPSR3700                    	19.9707031

TABLAS y REGISTROS POR TABLESPACE

COMANDO SELECT tablespace_name AS "Tablespace", COUNT(table_name) AS "Tablas", SUM(NUM_ROWS) AS "Registros" FROM all_tables GROUP BY tablespace_name;

Tablespace                      	Tablas  	Registros

------------------------------ ---------- -------------

184    	4638083

SYSAUX                             348    	1999004

PSAPSR3USR                 	17        	121

PSAPSR3                        	69122  	341964354

SYSTEM                         	645    	5290112

PSAPSR3700                 	317  	 68920799

SERVIDOR, INSTANCIA, SERVICE, NOMBRE

COMANDO SELECT sys_context('userenv', 'server_host') AS "Servidor"   FROM dual;

Servidor

------------

Virgo

COMANDO SELECT sys_context('userenv','instance_name') AS "Instancia"  FROM dual;

Instancia

-------------

ECP

COMANDO SELECT sys_context('userenv','service_name') AS "Servicio"   FROM dual;

Servicio

---------------

SYS$USERS

COMANDO SELECT ora_database_name AS "Base de Datos"   FROM  dual;

Base de Datos

--------------------

ECP.WORLD

CLUSTERS

COMANDO SELECT DISTINCT cluster_name AS "Clusters" FROM all_tables;

Clusters

-----------------------------------

C_USER#

C_FILE#_BLOCK#

C_OBJ#

C_TS#

C_COBJ#

SMON_SCN_TO_TIME_AUX

C_MLOG#

C_TOID_VERSION#

C_RG#

C_OBJ#_INTCOL#

PROPIETARIOS

COMANDO SELECT DISTINCT owner AS "Propietarios" FROM all_tables;

Propietarios

-----------------

SAPSR3

OUTLN

OPS$ECPADM

SYSTEM

DBSNMP

APPQOSSYS

SYS

Archivos de Log

Archivos de Log

ARCHIVO boot.log

COMANDO cat /var/log/boot.log

Solo presenta una falla al intentar montar un filesystem inexistente, del tipo NFS. Quizas el dispositivo remoto ya no exista en la red o este apagado.

Y arroja un warning porque no existe el archivo de configuracion para IPTABLES.

ARCHIVO anaconda.log

COMANDO cat /var/log/anaconda.log

Solo arroja unos warnings por seteos de timezone y de busqueda de dos archivos de seteo de SELINUX.

ARCHIVO secure

COMANDO cat /var/log/secure

Todo OK, solo log de nuestros cambios de contraseña y de los accesos como SU de nuestras cuentas en los ultimos dias.

ARCHIVO messages

COMANDO cat /var/log/messages

Solo informacion de un reboot del rsyslogd.